Instrucțiuni originale

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE SCULELOR ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT!

Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave. Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare. Termenul „unealtă electrică” din aceste avertismente se referă atât la uneltele alimentate de la rețea (cu cablu), cât și la uneltele electrice cu acumulator (fără fir).

------------------------------------------------------------

1) SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau slab luminate favorizează accidentele.

b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Sculele electrice pot produce scântei care pot aprinde vaporii sau praful.

c) Nu permiteți accesul copiilor și trecătorilor în timpul utilizării sculei. Distragerile pot determina pierderea controlului asupra uneltei.

------------------------------------------------------------

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

a) Ștecherele sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel și nu folosiți adaptoare pentru scule electrice cu împământare. Ștecherele nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, calorifere, aragazuri sau frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă sunteți împământat.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la umiditate. Pătrunderea apei în interiorul uneltei crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați cablul în mod abuziv. Nu transportați, nu trageți și nu deconectați unealta ținând de cablu. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.

e) Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, folosiți un prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior. Acesta reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea uneltei într-un loc umed este inevitabilă, conectați-o la o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

------------------------------------------------------------

3) SIGURANȚA PERSONALĂ

a) Fiți atenți, concentrați-vă asupra activității și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați unealta dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție poate provoca vătămări grave.

b) Purtați întotdeauna echipament individual de protecție. Folosiți mască de praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, cască de protecție și protecție auditivă, după caz. Aceste echipamente reduc riscul de vătămări.

c) Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „Oprit” înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a o ridica sau transporta. Transportul uneltei cu degetul pe trăgaci poate provoca accidente.

d) Scoateți orice cheie de reglaj sau cheie fixă înainte de a porni unealta. O cheie uitată pe o piesă rotativă poate provoca vătămări corporale.

e) Nu vă întindeți excesiv. Mențineți o poziție stabilă și echilibrată în orice moment. Acest lucru asigură un control mai bun asupra uneltei.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile și părul lung pot fi prinse în mecanismele uneltei.

g) Dacă unealta este prevăzută cu sisteme de extracție a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Colectarea prafului reduce pericolele respiratorii și de mediu.

h) Nu lăsați familiaritatea dobândită prin utilizarea frecventă a uneltelor să vă facă neglijenți. O acțiune neglijentă poate duce la vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

------------------------------------------------------------

4) UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE

a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta potrivită pentru aplicația dorită. O unealtă corect aleasă va funcționa mai eficient și mai sigur.

b) Nu utilizați o unealtă electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă care nu poate fi controlată prin comutator este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați unealta de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul înainte de a efectua reglaje, schimbări de accesorii sau operațiuni de întreținere. Astfel de măsuri preventive reduc riscul de pornire accidentală.

d) Depozitați uneltele neutilizate într-un loc sigur, inaccesibil copiilor, și nu permiteți persoanelor neinstrui­te să le folosească. Uneltele sunt periculoase în mâinile celor fără experiență.

e) Întrețineți uneltele și accesoriile conform instrucțiunilor. Verificați dacă există piese nealiniate, blocate, rupte sau defecte care pot afecta funcționarea. Reparați uneltele înainte de utilizare. Accidentele sunt deseori cauzate de scule prost întreținute.

f) Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. O unealtă ascuțită și întreținută corespunzător se controlează mai ușor și este mai sigură.

g) Utilizați uneltele și accesoriile conform instrucțiunilor producătorului, ținând cont de condițiile de lucru și de tipul lucrării. Utilizarea incorectă poate duce la accidente.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei sau grăsime. Suprafețele alunecoase reduc controlul asupra uneltei și cresc riscul de accidente.

------------------------------------------------------------

5) SERVICE

a) Apelați la service-ul autorizat pentru reparația uneltei electrice, folosind doar piese de schimb originale. Acest lucru asigură menținerea siguranței și fiabilității produsului.

b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Reparațiile acumulatorilor trebuie efectuate exclusiv de către producător sau de un service autorizat.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ ALE BATERIEI

Păstrați aceste instrucțiuni.

⚠ ATENȚIE!

Folosiți doar baterii originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la explozia bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, aceasta va anula garanția uneltei, iar zonele aglomerate și întunecate pot facilita accidentele.

⚠ AVERTIZARE!

a) Nu demontați, deschideți și nu sfărâmați celulele secundare sau bateriile.

b) Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Utilizarea bateriilor de către copii trebuie supravegheată. În special, nu lăsați bateriile mici la îndemâna copiilor.

c) Solicitați imediat sfatul medicului dacă ați înghițit o celulă sau o baterie.

d) Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

e) Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. Nu depozitați celule sau baterii la întâmplare într-o cutie sau sertar unde se pot scurtcircuita reciproc sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.

f) Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesară pentru utilizare.

g) Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.

h) În cazul unei scurgeri de lichid, evitați contactul lichidului cu pielea sau ochii. În caz de contact, spălați zona afectată cu multă apă și solicitați sfatul medicului.

i) Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel furnizat special pentru utilizarea cu echipamentul.

j) Respectați marcajele plus (+) și minus (–) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați utilizarea corectă.

k) Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este concepută pentru a fi utilizată cu echipamentul.

l) Nu amestecați, în cadrul unui dispozitiv, celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit.

m) Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul dispozitivului.

n) Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.

o) Ștergeți bornele celulei sau bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.

p) Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare. Folosiți întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare corecte.

q) Nu lăsați o baterie la încărcare prelungită atunci când nu este utilizată.

r) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau bateriilor de câteva ori pentru a obține performanțe maxime.

s) Păstrați documentația originală a produsului pentru referințe ulterioare.

t) Folosiți celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.

u) Pe cât posibil, scoateți bateria din echipament atunci când nu îl utilizați.

v) Aruncați bateria în mod corespunzător.

Sfaturi pentru menținerea duratei de viață maxime a bateriei

a) Încărcați cartușul bateriei înainte de descărcarea completă. Opriți întotdeauna funcționarea uneltei și încărcați cartușul bateriei atunci când observați o scădere a puterii.

b) Nu reîncărcați niciodată o baterie complet încărcată. Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.

c) Încărcați cartușul bateriei la temperatura camerei, între 10°C și 40°C (50°F – 104°F). Lăsați cartușul de baterie fierbinte să se răcească înainte de încărcare.

d) Încărcați cartușul bateriei dacă nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei

a) Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de precauție de pe încărcător, baterie și produsul care utilizează bateria.

b) Nu dezasamblați cartușul bateriei.

c) Dacă timpul de funcționare s-a scurtat excesiv, opriți imediat utilizarea. Acest lucru poate duce la supraîncălzire, posibile arsuri și chiar explozie.

d) Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală. Poate duce la pierderea vederii.

e) Nu scurtcircuitați cartușul bateriei:

• Nu atingeți bornele cu niciun material conductiv.

• Evitați depozitarea cartușului bateriei împreună cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie sau monede.

• Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.

• Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un curent mare, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar defecțiuni.

f) Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).

g) Nu incinerați cartușul bateriei, chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat. Acesta poate exploda în caz de incendiu.

h) Aveți grijă să nu scăpați sau să loviți bateria.

i) Nu utilizați o baterie deteriorată.

j) Respectați reglementările locale privind eliminarea bateriilor.

Sistem de protecție a sculei/acumulatorului

Unealta este echipată cu un sistem de protecție a sculei și a acumulatorului. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a uneltei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria se află în una dintre următoarele condiții:

Protecție la supraîncărcare

Când bateria este utilizată într-un mod care determină un consum anormal de curent, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți unealta și aplicația care a cauzat supraîncărcarea. Apoi porniți din nou unealta.

Protecție la supraîncălzire

Când unealta sau bateria se supraîncălzește, unealta se oprește automat. În această situație, lăsați unealta și bateria să se răcească înainte de a le porni din nou.

Transport

Bateriile respectă toate reglementările de transport aplicabile, conform standardelor industriale și legale. Transportul bateriilor poate provoca incendii dacă bornele acestora intră accidental în contact cu materiale conductoare. La transport, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate pentru a preveni scurtcircuitarea.

Protejarea mediului

Colectare separată. Acest produs nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite reciclarea și reutilizarea materialelor, contribuind la protejarea mediului și la reducerea consumului de materii prime.

Pachet de baterii reîncărcabile

Acest pachet de baterii trebuie reîncărcat atunci când nu mai furnizează suficientă putere. La sfârșitul duratei de viață:

• Descărcați complet acumulatorul și scoateți-l din unealtă.

• Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Predați-le unui distribuitor sau unei stații locale de reciclare. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

|  | Izolație dublă pentru protecție suplimentară |
| --- | --- |
|  | Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare. |
|  | Conformitate CE. |
|  | Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați doar accesoriile acceptate de producător. |
|  | Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf. |
|  | Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate împreună cu gunoiul menajer . Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritățile locale sau distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea. |
|  | Încărcarea bateriei numai sub 40 ℃ |
|  | Reciclați întotdeauna bateriile. |
|  | Nu distrugeți bateria prin foc. |
|  | Nu expuneți bateria la apă |

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTAR

Instrucțiuni de siguranță pentru toate fierăstraiele

Proceduri de tăiere

a) PERICOL! Țineți mâinile departe de zona de tăiere și de lamă. Dacă ambele mâini țin fierăstrăul, acestea nu pot fi tăiate de lamă.

b) Nu introduceți mâna sub piesa de prelucrat. Apărătoarea nu vă poate proteja de lama aflată sub piesa de prelucrat.

c) Ajustați adâncimea de tăiere în funcție de grosimea piesei de prelucrat. Sub piesa de prelucrat ar trebui să fie vizibil mai puțin de un dinte întreg al lamei.

d) Nu țineți niciodată piesa de prelucrat în mâini sau pe picior în timp ce tăiați. Fixați piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Este important să susțineți corect piesa de prelucrat pentru a reduce la minimum expunerea corpului, blocarea lamei sau pierderea controlului.

e) Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operațiune în care scula de tăiere ar putea intra în contact cu cabluri ascunse. Contactul cu un fir „sub tensiune” va pune, de asemenea, sub tensiune părțile metalice expuse ale sculei electrice și poate provoca un șoc electric operatorului.

f) La tăierea longitudinală, folosiți întotdeauna un ghidaj longitudinal sau un ghidaj drept. Acest lucru îmbunătățește precizia tăierii și reduce riscul de blocare a lamei.

g) Folosiți întotdeauna lame cu dimensiunea și forma corectă (romboidală sau rotundă) a găurilor de pe ax. Lamele care nu se potrivesc cu piesele de montare ale fierăstrăului vor rula descentrat, provocând pierderea controlului.

h) Nu folosiți niciodată șaibe sau șuruburi ale lamei deteriorate sau incorecte. Șaibele și șurubul lamei au fost special concepute pentru fierăstrăul dumneavoastră, pentru performanțe optime și siguranță în funcționare.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru toate fierăstraiele

Cauzele reculului și avertismentele aferente

• Reculul este o reacție bruscă la o lamă de fierăstrău ciupită, blocată sau nealiniată, care provoacă ridicarea necontrolată a unui fierăstrău în sus și în afara piesei de prelucrat, spre operator;

• Când lama este ciupită sau blocată strâns de închiderea fantei de tăiere, lama se oprește, iar reacția motorului împinge unitatea rapid înapoi spre operator;

• Dacă lama se răsucește sau se aliniază greșit în timpul tăieturii, dinții de la marginea din spate a lamei se pot înfige în suprafața superioară a lemnului, provocând ieșirea lamei din fantă și sărirea înapoi spre operator.

Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a fierăstrăului și/sau al procedurilor sau condițiilor de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, după cum urmează:

a) Mențineți o priză fermă pe fierăstrău și poziționați-vă brațele pentru a rezista forțelor de recul. Poziționați-vă corpul de o parte și de alta a lamei, dar nu în linie cu aceasta. Reculul poate face ca fierăstrăul să sară înapoi, însă forțele de recul pot fi controlate dacă se iau măsurile de precauție adecvate.

b) Când lama se blochează sau când întrerupeți o tăietură din orice motiv, eliberați trăgaciul și țineți fierăstrăul nemișcat în material până când lama se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți fierăstrăul din piesa de lucru sau să îl trageți înapoi în timp ce lama este în mișcare, deoarece se poate produce un recul. Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza blocării lamei.

c) Când reporniți un fierăstrău în piesa de lucru, centrați lama fierăstrăului în fanta de tăiere, astfel încât dinții lamei să nu fie angrenați în material. Dacă o lamă de fierăstrău este blocată, aceasta se poate ridica sau retrage din piesa de lucru în timpul repornirii.

d) Sprijiniți panourile mari pentru a reduce la minimum riscul de ciupire și recul al lamei. Panourile mari tind să se lase sub propria greutate. Suporturile trebuie plasate sub panou pe ambele părți, lângă linia de tăiere și lângă marginea panoului.

e) Nu folosiți lame tocite sau deteriorate. Lamele neascuțite sau reglate necorespunzător produc o fantă îngustă, provocând frecare excesivă, blocarea lamei și recul.

f) Manetele de blocare ale reglajului adâncimii și ale înclinării lamei trebuie să fie strânse și fixate înainte de efectuarea tăieturii. Dacă reglarea lamei se modifică în timpul tăierii, acest lucru poate provoca blocarea și reculul.

g) Fiți foarte atenți când tăiați în pereți existenți sau în alte zone fără vizibilitate. Lama proeminentă poate tăia obiecte care pot provoca recul.

Instrucțiuni de siguranță pentru fierăstraie cu protecție la pendul și fierăstraie cu apărătoare mobilă

Funcția de protecție inferioară

a) Verificați dacă apărătoarea inferioară se închide corect înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți fierăstrăul dacă apărătoarea inferioară nu se mișcă liber și nu se închide instantaneu. Nu prindeți și nu legați niciodată apărătoarea inferioară în poziția deschisă. Dacă fierăstrăul este scăpat accidental, apărătoarea inferioară se poate îndoi. Ridicați apărătoarea inferioară cu mânerul retractabil și asigurați-vă că se mișcă liber și nu atinge lama sau nicio altă piesă, în toate unghiurile și adâncimile de tăiere.

b) Verificați funcționarea arcului apărătorii inferioare. Dacă apărătoarea și arcul nu funcționează corect, acestea trebuie reparate înainte de utilizare. Apărătoarea inferioară poate funcționa lent din cauza pieselor deteriorate, a depunerilor lipicioase sau a acumulării de resturi.

c) Apărătoarea inferioară poate fi retrasă manual doar pentru tăieturi speciale, cum ar fi „tăieturi cu pătrundere” și „tăieturi compuse”. Ridicați apărătoarea inferioară trăgând de mânerul retractabil și, de îndată ce lama intră în material, apărătoarea inferioară trebuie eliberată. Pentru toate celelalte tipuri de tăiere, apărătoarea inferioară trebuie să funcționeze automat.

d) Asigurați-vă întotdeauna că apărătoarea inferioară acoperă lama înainte de a așeza fierăstrăul pe bancul de lucru sau pe podea. O lamă neprotejată, care se rotește liber, va face ca fierăstrăul să se deplaseze înapoi, tăind tot ce îi stă în cale. Fiți atenți la timpul necesar pentru ca lama să se oprească după eliberarea comutatorului.

Avertismente suplimentare de siguranță

a) Țineți întotdeauna ferm fierăstrăul circular. Apărătoarea inferioară va fi împinsă automat înapoi de piesa de prelucrat.

b) Nu aplicați niciodată forță excesivă. Avansați fierăstrăul circular ușor și constant.

c) Piesa rămasă trebuie să fie în dreapta fierăstrăului circular, astfel încât partea lată a plăcii de bază să fie sprijinită pe întreaga sa suprafață.

d) Când tăiați de-a lungul unei linii marcate, ghidați fierăstrăul circular de-a lungul canelurii corespunzătoare. Prindeți bine bucățile mici de lemn înainte de tăiere. Nu le țineți niciodată în mână.

e) Respectați întotdeauna reglementările de siguranță. Purtați ochelari de protecție.

f) Nu utilizați lame de fierăstrău defecte sau lame cu crăpături ori alte defecte.

g) Nu utilizați flanșe sau piulițe cu flanșă cu o gaură mai mare sau mai mică decât cea a lamei de fierăstrău utilizate.

h) Nu încercați să opriți lama fierăstrăului cu mâna sau prin aplicarea de presiune laterală. Apărătoarea inferioară nu trebuie să se blocheze și trebuie să revină în poziția inițială după finalizarea lucrului. Înainte de a conecta fierăstrăul circular la priză, verificați dacă apărătoarea inferioară funcționează corect.

i) Înainte de fiecare utilizare, verificați întotdeauna dacă dispozitivele de siguranță – apărătoarea inferioară, flanșele și dispozitivele de reglare – funcționează corect și sunt reglate și fixate corespunzător. Apărătoarea inferioară nu trebuie blocată în poziția retrasă în timpul tăierii.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și designul uneltei electrice:

a) Defecte de sănătate rezultate din emisiile de vibrații, dacă unealta electrică este utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.

b) Vătămări corporale și daune materiale cauzate de accesorii defecte, care se pot avaria brusc.

⚠ AVERTISMENT!

Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această unealtă electrică.

UTILIZARE

Această unealtă este destinată tăierii produselor din lemn prin tăieturi drepte longitudinale și transversale și tăieturi în unghi, în contact ferm cu piesa de prelucrat.

Specificații

Componente

| - Evacuare praf - Lamă - Gardă inferioară | - Mâner - Comutator |
| --- | --- |

Specificații tehnice

| Nr. model |  | CSLI4214011 CSLI421401xy | UCSLI4214011 UCSLI421401xy |
| --- | --- | --- | --- |
| Diametrul lamei |  | 140 mm | 5 -1/2 ˝​ |
| Adâncime maximă de tăiere | la 90° | 50 mm | 2˝ |
|  | la 45° | 33 mm | 1-3/ 10 ˝ |
| Nu încărca viteză ( / min ) |  | 6300/min |  |
| Tensiune nominală |  | 42 V |  |

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E , S, A, M); y (gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

Informații despre zgomot/vibrații

Emisia de zgomot, măsurată în conformitate cu EN 62841-2-5:

| Nivelul presiunii sonore | L pA | 9 8, 0 dB (A) |
| --- | --- | --- |
| Nivelul de putere sonoră | L wA | 106,0 dB (A) |
| Incertitudine | K. | 3 dB (A) |

Purtați protecție auditivă!

Valoarea totală a vibrațiilor și incertitudinea acesteia determinate conform EN62841-2-5 :

Tăierea lemnului

| Valoarea emisiei de vibrații (tăierea lemnului) | o oră, W | 1,1 m/ s² |
| --- | --- | --- |
| Incertitudine | K. | 1,5 m/ s² |

Valoarea totală declarată a vibrațiilor a fost măsurată în conformitate cu o metodă de testare standard și poate fi utilizată pentru compararea unei scule cu alta.

Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată și pentru o evaluare preliminară a expunerii.

⚠ ATENȚIE!

• Emisia de vibrații în timpul utilizării efective a sculei electrice poate diferi de valoarea totală declarată, în funcție de modul în care este utilizată unealta.

• Identificați măsuri de siguranță pentru protejarea operatorului, bazate pe o estimare a expunerii în condițiile reale de utilizare (luând în considerare toate etapele ciclului de funcționare, cum ar fi momentele în care unealta este oprită și când funcționează în gol, pe lângă timpul efectiv de declanșare).

⚠ AVERTIZARE!

Folosiți doar acumulatorul și încărcătorul original, așa cum se arată mai jos, pentru această unealtă electrică:

| Produs | Pachet de baterii |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. model | Tip | Tensiune nominală | Capacitate nominală |
| FBLI 42201 FBLI 42201 xy | Litiu-ion | 37V CC , 42 V Max | 2,0 Ah |
| FBLI 42251 FBLI 42251 xy |  |  | 2,5 Ah |
| FBLI 42402 FBLI 42402xy |  | 36V CC , 42 V Max | 4,0 Ah |
| FBLI 42502 FBLI 42502xy |  |  | 5,0 Ah |

Nr. model NOTĂ : x (spațiu gol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E , S, A, M); y (spațiu gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

| Produs | Încărcător de baterie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. model | Curent de intrare | Tensiune de intrare | Tensiune nominală de ieșire | Curent nominal de ieșire |
| FCLI42021 FCLI42021xy | 0,75A | 220-240V ~50/60Hz | 42V CC | 2A |
| FCLI42021-9 |  | 100-240V ~50/60Hz |  |  |
| UFCLI42021 UFCLI42021xy |  | 110-120V ~50/60Hz |  |  |
| FCLI42041 FCLI42041xy | 1.5 A​ | 220-240V ~50/60Hz | 42V CC | 4A |
| FCLI42041-9 |  | 100-240V ~50/60Hz |  |  |
| UFCLI42041 UFCLI42041xy |  | 110-120V ~50/60Hz |  |  |

Nr. model NOTĂ: x (gol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E , S, A, M); y (gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M )

Imaginea operațiunii

Imaginea operațiunii

DESCRIEREA FUNCȚIEI

Reglarea adâncimii de tăiere (vezi Figura A)

Figura A: 1. Pârghie

⚠ ATENȚIE!

După reglarea adâncimii de tăiere, strângeți întotdeauna bine maneta.

Slăbiți maneta de pe lateralul mânerului posterior și mișcați baza în sus sau în jos. La adâncimea de tăiere dorită, fixați baza strângând maneta.

Pentru tăieturi mai curate și mai sigure, setați adâncimea de tăiere astfel încât cel mult un dinte al lamei să iasă sub piesa de prelucrat. Utilizarea adâncimii de tăiere corecte ajută la reducerea potențialului de recul periculos, care poate provoca vătămări corporale.

Tăiere înclinată (vezi Figura B)

Figura B: 1. Pârghie

Slăbiți maneta de pe placa cu scala de înclinare de pe baza frontală. Setați unghiul dorit (0°–50°) prin înclinare corespunzătoare, apoi strângeți bine maneta.

Observare (vezi Figura C)

Figura C: 1. Bază  2. Linie de tăiere

Pentru tăieturi drepte, aliniați poziția A de pe partea frontală a bazei cu linia de tăiere. Pentru tăieturi oblice la 45°, aliniați poziția B cu aceasta.

Acțiunea comutatorului (vezi Figura D)

Figura D: 1. Manetă de blocare  2. Comutator declanșator

⚠ ATENȚIE

• Înainte de a introduce cartușul bateriei în unealtă, verificați întotdeauna dacă trăgaciul se acționează corect și revine în poziția „OPRIT” atunci când este eliberat.

• Nu trageți puternic de trăgaci fără a apăsa maneta de blocare. Acest lucru poate cauza deteriorarea comutatorului.

Pentru a preveni acționarea accidentală a trăgaciului, este prevăzută o manetă de blocare. Pentru a porni unealta, apăsați maneta de blocare și trageți de trăgaci. Eliberați trăgaciul pentru a opri.

⚠ AVERTIZARE!

• Pentru siguranța dumneavoastră, această unealtă este echipată cu o manetă de blocare care previne pornirea accidentală. Nu utilizați niciodată unealta dacă funcționează atunci când trageți de trăgaci fără a apăsa maneta de blocare. Returnați unealta la un centru de service pentru reparații corespunzătoare înainte de utilizare.

• Nu lipiți niciodată cu bandă adezivă și nu anulați scopul și funcția manetei de blocare.

Frână electrică

Această unealtă este echipată cu o frână electrică a lamei. Dacă unealta nu reușește constant să oprească rapid lama după eliberarea trăgaciului, apelați la un centru de service pentru reparații.

Sistemul de frânare al lamei nu înlocuiește apărătoarea inferioară. Nu folosiți niciodată unealta fără o apărătoare inferioară funcțională. Pot rezulta vătămări corporale grave.

Aprinderea lămpii

⚠ ATENȚIE!

Nu priviți în lumină și nu priviți direct sursa de lumină.

Pentru a aprinde lumina, trageți de trăgaci fără a apăsa maneta de blocare. Pentru a aprinde lumina și a porni unealta, apăsați maneta de blocare și trageți de trăgaci menținând maneta de blocare apăsată.

NOTĂ:

• Folosiți un bețișor demachiant pentru a șterge murdăria de pe lentila lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați lentila, deoarece acest lucru poate reduce iluminarea.

• Nu folosiți benzină, diluant sau alte substanțe similare pentru a curăța lentila lămpii. Utilizarea unor astfel de substanțe va deteriora lentila.

Asamblare

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că ați scos cartușul bateriei înainte de a efectua orice lucrare asupra uneltei.

Demontarea sau instalarea lamei (vezi Figura E–F)

Figura E: 1. Blocare arbore

Figura F: 1. Cheie hexagonală

⚠ ATENȚIE!

• Asigurați-vă că lama este instalată cu dinții orientați în sus, în partea frontală a uneltei.

• Folosiți numai cheia furnizată pentru a instala sau demonta lama.

Pentru a scoate lama, apăsați blocarea arborelui astfel încât lama să nu se poată roti și folosiți cheia pentru a slăbi șurubul hexagonal în sens invers acelor de ceasornic. Apoi scoateți șurubul hexagonal, flanșa exterioară și lama.

Pentru a instala lama, urmați procedura de demontare în ordine inversă. Asigurați-vă că strângeți bine șurubul hexagonal în sensul acelor de ceasornic.

Figura G:

1. Șurub hexagonal

2. Flanșă exterioară

3. Lamă de ferăstrău

4. Flanșă interioară

Când schimbați lama, asigurați-vă că curățați apărătorile superioare și inferioare ale lamei de așchii și particule acumulate. Aceste operațiuni nu înlocuiesc însă necesitatea verificării funcționării apărătorii inferioare înainte de fiecare utilizare.

OPERAȚIUNE

⚠ ATENȚIE (vezi Figura H)

• Introduceți întotdeauna cartușul bateriei complet, până când se blochează. Dacă vedeți partea roșie din partea superioară a butonului, acesta nu este blocat complet. Introduceți-l complet până când partea roșie nu mai poate fi văzută. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând vătămări dumneavoastră sau persoanelor din jur.

• Asigurați-vă că mișcați unealta ușor înainte, în linie dreaptă. Forțarea sau răsucirea uneltei va duce la supraîncălzirea motorului și la un recul periculos, putând provoca vătămări corporale grave.

• Dacă unealta funcționează continuu până la descărcarea cartușului bateriei, lăsați unealta să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.

Țineți ferm unealta. Unealta este prevăzută atât cu un mâner frontal, cât și cu un mâner posterior. Folosiți-le pe ambele pentru a prinde cât mai bine unealta. Dacă țineți ferăstrăul cu ambele mâini, acestea nu pot fi tăiate de lamă. Așezați baza pe piesa de prelucrat care urmează să fie tăiată, fără ca lama să facă contact. Apoi porniți unealta și așteptați până când lama atinge viteza maximă. După aceea, mișcați unealta înainte pe suprafața piesei de prelucrat, menținând-o plată și avansând lin până când tăierea este finalizată.

Pentru a obține tăieturi curate, mențineți linia de tăiere dreaptă și viteza de avans uniformă. Dacă tăietura nu urmează corect linia de tăiere intenționată, nu încercați să rotiți sau să forțați scula înapoi pe linia de tăiere. Acest lucru poate bloca lama și poate duce la un recul periculos și la posibile vătămări corporale grave. Eliberați comutatorul, așteptați ca lama să se oprească, apoi retrageți scula. Realiniați scula pe noua linie de tăiere și începeți din nou tăierea. Încercați să evitați poziționarea care expune operatorul la așchii și praf de lemn ejectate din ferăstrău. Folosiți echipament de protecție a ochilor pentru a evita rănirea.

Opritor longitudinal (riglă de ghidare) (accesoriu) (vezi Figura I)

Opritorul longitudinal practic vă permite să efectuați tăieturi drepte extrem de precise. Pur și simplu glisați opritorul longitudinal fix pe marginea piesei de prelucrat și fixați-l în poziție cu șurubul din partea frontală a bazei. De asemenea, permite realizarea de tăieturi repetate cu lățime uniformă.

ÎNTREȚINERE ȘI DEFECTE

Posibile defecțiuni și metode de eliminare a acestora

| Defecțiune | Cauze probabile | Acțiuni |
| --- | --- | --- |
| Când mașina este pornită, motorul electric nu funcționează. | ● Defecțiune a comutatorului ●Cablul sau firele de alimentare sunt rupte, ștecherul cablului de alimentare funcționează defectuos; ● Fără contact al periei cu colectorul; ● Uzura/deteriorarea periilor | Deconectați mașina de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. |
| Formarea unui foc circular pe colector | ● Uzura periei/deteriorarea suportului periei; ● Defecțiune la bobina armăturii | Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur. |
| În timpul lucrului, din orificiile de ventilație apare fum sau miros de izolație arsă. | ● Defecțiune la bobina motorului electric; ● Defecțiune a părții electrice a uneltei. |  |
| Zgomot crescut în cutia de viteze | ● Uzura/ruperea angrenajelor sau a rulmenților |  |
| Când mașina este pornită, axul nu se rotește | ● Defecțiune a cutiei de viteze. |  |

Criterii de stare critică

| Criterii de stare critică | Cauze probabile | Acțiuni |
| --- | --- | --- |
| Fisuri pe suprafețele pieselor rulmentului și carcasei | Deformarea prin uzura metalului | Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și contactați un specialist calificat. Vă rugăm să nu reparați aparatul singur. |
| Cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat | Suprasarcină sau rupere |  |
| Uzură excesivă sau deteriorare a mecanismului motorului sau reductorului sau o combinație de semne | Deformarea prin uzura metalului |  |

Criterii de stare critică

| Lista defecțiunilor critice | Acțiuni |
| --- | --- |
| Scântei la motorul electric | Este necesar să contactați un specialist calificat |
| Apariția zgomotului străin | Este necesar să contactați un specialist calificat |
| Dacă se detectează defecțiunile menționate mai sus, este necesar să deconectați mașina de la rețeaua electrică și să contactați un specialist calificat. |  |